苏相合作区2022年度土壤检测项目

永昌路西、腾道路北（青年公寓四期）地块

土壤污染状况调查报告

（备案稿）

公示材料

永昌路西、腾道路北（青年公寓四期）地块位于江苏省苏州市相城区永昌路西侧、腾道路北侧，地块占地面积为23409.64m2。地块具体规划用途为其他居住用地（R），属于《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第一类用地。为了解地块土壤环境质量情况，苏州工业园区苏相合作区建设管理局委托中新苏州工业园区清城环境发展有限公司（以下简称“清城环境”）对该地块进行土壤污染状况调查，评估其是否满足作为第一类用地的相关要求。

采用系统布点法结合专业判断布点法，共布设11个土壤采样点位（含1个对照点）、6个地下水采样点位（含1个对照点），共送检40个土壤样品（含4个平行样）、6个地下水样品（含1个平行样）至实验室分析检测。土壤检测项目为pH值、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018）表1中45项、石油烃（C10-C40）、多氯联苯。地下水检测项目为pH值、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项、石油烃（C10-C40）、多氯联苯。

地块土壤样品pH值范围为6.58～7.6，重金属（铜、铅、镍、镉、砷、汞）、石油烃（C10-C40）检出值均符合GB 36600-2018第一类用地筛选值，其余检测项目均未检出。地下水样品pH值、重金属（铜、铅、镍、镉、砷、汞）检出值均未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类水标准限值，石油烃（C10-C40）检出值未超过《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62号）第一类用地筛选值，其余检测项目均未检出。

因此，苏相合作区2022年度土壤检测项目永昌路西、腾道路北（青年公寓四期）地块土壤污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值，符合规划用地土壤环境质量要求，可作为后续地块开发利用的依据。