苏相合作区2022年度土壤检测项目卫渭路北、观塘路东（卫星幼儿园）地块土壤污染状况调查报告

（备案稿）

公示材料

苏相合作区2022年度土壤检测项目卫渭路北、观塘路东（卫星幼儿园）地块位于江苏省苏州市相城区漕湖街道卫渭路北、倪汇路东，地块占地面积为10835.92㎡。地块具体规划用途为幼托用地，属于《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第一类用地。为了解地块土壤环境质量情况，苏州工业园区苏相合作区建设管理局委托中新苏州工业园区清城环境发展有限公司（以下简称“清城环境”）对该地块进行土壤污染状况调查，评估其是否满足作为第一类用地的相关要求。

采用系统布点法，共布设6个土壤采样点位（对照点引用相邻卫星学校二期地块土壤调查对照点）、3个地下水采样点位（对照点引用相邻卫星学校二期地块土壤调查对照点）、1个底泥采样点位、1个地表水采样点位。共送检38个土壤样品（含3个平行样）、4个地下水样品（含1个平行样）、2个底泥样品（含1个平行样）、2个地表水样品（含1个平行样）至实验室分析检测。土壤/底泥检测项目为pH值、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项和石油烃（C10-C40）。地下水/地表水检测项目为pH值、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项和石油烃（C10-C40）。

地块土壤/底泥样品pH值范围为7.06～9.66，重金属（铜、铅、镍、镉、砷、汞）、石油烃（C10-C40）检出值均符合GB 36600-2018第一类用地筛选值，其余检测项目均未检出。地下水样品pH值、重金属（铜、铅、镍、镉、砷、汞）、挥发性有机物（苯、1,2-二氯丙烷）检出值均未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类水标准限值，石油烃（C10-C40）检出值未超过《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62号）第一类用地筛选值，其余检测项目均未检出。地表水样品pH值、重金属（铜、铅、镍、镉、砷、汞）检出值未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准限值。

因此，苏相合作区2022年度土壤检测项目卫渭路北、观塘路东（卫星幼儿园）地块土壤污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值，符合规划用地土壤环境质量要求，可作为后续地块开发利用的依据。