泰科电子（苏州）有限公司

2019年度环境监测方案

部门负责人：朱雄林

编制：夏蕾

日期：2019年1月1日

公司无自行监测能力，需委托第三方有资质单位进行例行，具体监测工作需符合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求。监测方案包含：单位基本情况、监测点位、监测指标、执行标准及其限值、监测频次等。

- 污染源监测

（1）废气

有组织排放的工艺废气每年监测1次，监测项目为SO2、NOx、烟尘、硫酸雾、氰化氢、非甲烷总烃（VOCs）等。

厂界外无组织排放废气每年监测1次，在厂界外设置 3-4 个无组织监控点，主要布置在下风向，监测项目为硫酸雾、氰化氢、非甲烷总烃（VOCs）等。

| 序号 | 监测指标 | 排气筒编号 | 执行标准 | 限值（mg/m3） | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化氢 | TE-WG-EPZ-001 | 《电镀污染物排放标》GB21900-2008 | 0.5 | 1次/季度 |  |
| 2 | 硫酸雾 | TE-WG-EPZ-002 | 《电镀污染物排放标》GB21900-2008 | 30 | 1次/季度 |  |
| 3 | 烟尘 | TE-WG-EPZ-006 TE-WG-EPZ-007 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 20 | 1次/年 |  |
| 4 | 二氧化硫 | TE-WG-EPZ-006 TE-WG-EPZ-007 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 50 | 1次/季度 |  |
| 5 | NOx | TE-WG-EPZ-006 TE-WG-EPZ-007 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 150 | 1次/季度 |  |
| 6 | 非甲烷总烃（有组织） | TE-WG-EPZ-003 TE-WG-EPZ-004 TE-WG-EPZ-005 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5、表9中的相关标准要求 | 60 | 1次/年 |  |
| 5 | 非甲烷总烃（无组织） | -- | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5、表9中的相关标准要求 | 4 | 1次/年 |  |

（2）废水

污水处理达标后的回用水水质分析化验人员每天进行分析、记录，雨水排口定期进行监测，监测频次每年一次，监测项目为pH、COD、SS等。委托有资质单位进行。污水总排口每年监测一次，监测项目pH、COD、SS、总磷、氨氮。

| 序号 | 监测指标 | 排放口编号 | 执行标准 | 限值（mg/m3） | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | TE-WW-EPZ-001 | 《污水综合排放标准》（GB88978-1996）表4 三级标准 | 6-9 | 1次/年 |  |
| 2 | CODcr | TE-WW-EPZ-001 | 《污水综合排放标准》（GB88978-1996）表4 三级标准 | 500 | 1次/年 |  |
| 3 | SS | TE-WW-EPZ-001 | 《污水综合排放标准》（GB88978-1996）表4 三级标准 | 400 | 1次/年 |  |
| 4 | NH3-N | TE-WW-EPZ-001 | 《污水综合排放标准》（GB88978-1996）表4 三级标准 | 45 | 1次/年 |  |
| 5 | TP | TE-WW-EPZ-001 | 《污水综合排放标准》（GB88978-1996）表4 三级标准 | 8 | 1次/年 |  |

（3）噪声

在厂界四周布设4个监测点，每年监测1次，每天昼夜各一次，监测项目为连续等效声级Leq(A)。

（4）地下水

定期对电镀车间附近设1个监测点进行监测，监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群、镍、地下水位等。

（5）土壤监测

定期对厂区固废暂存区、废水处理区各1个监测点进行监测，监测项目为pH、镉、铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌。

（6）固废

统计全厂产生的危险固废和一般固废，记录其产生量、处理量和去向等，每月1次。

2、监测资料的汇总

对监测结果应及时进行统计汇总，若需要，及时报企业有关部门和当地环境保护行政主管部门。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。