苏州市重点排污单位环境信息公开表

| 一、基 础 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 通用电气航空（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构 代 码 |  | 91320594796524546J |  |  |  |  |  |  |  |  | 法 定 代表人 |  | 吴妤粤 |  |  | 联 系 方 式 |  | 0512-67228818 |  |
| 生产地址 |  | 苏州市工业园区苏虹中路200号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 |  | 生产、组装、测试各类航空用零部件、组装部件、系统等产品，销售本公司所 生产的产品并提供售后服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及规模 |  | 引擎部件25000件/年，复合材料部件8000件/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排 污 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 废 水 （单位：mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废 气 （单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | 化学需氧量 |  | 悬浮物 |  | 氨氮 |  | 六价铬 | 总铬 | PH值 | 石 油 类 | 总磷 | 氟化物 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 |  |  | 甲苯 |  | 颗粒物 |
| 排放浓度 | 86 |  | 26 |  | 5.24 |  | ND | ND | 8.32 | ND | 2.47 | 0.701 | 82.1 | 0.123 |  |  | 0.085 |  | 13.9 |
| 执行标准 | 500 |  | 400 |  | 45 |  | 0.5 | / | 6-9 | 20 | 8 | 20 | 120 | 70 |  |  | 40 |  | 120 |
| 超标情况 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 否 |  | 否 |
| 排放方式 | 排外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排外环境 |  |  |  |  |  |  |
| 排放总量（Kg/年） | 762 |  |  | 754 | 67.93 |  | ND | ND | / | 1.554 | 8.51 | 9.73 | 3184.84 | 328.87 |  |  | 27.94 |  | 116.07 |
| 核定的 排放总量 （Kg/年） | 11790 |  |  | 7350 | 582 |  | 0.5 | 2.7 | / | 180 | 167 | 14 | 10020 | 720 |  |  | 83,6 |  | 3751 |
| 排 放 口 数量及 分布情况 | 排放口1 |  |  |  |  | 经度：120.731086 纬度：31.344115 |  |  |  |  |  |  | 排气筒1 |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气筒2 |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气筒3 |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气筒4 |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  |  |  |  | 1.将废水中高浓度COD废水先通过厂内现有的一整套针对超高COD浓液的前处理设备，使COD浓度降低； 2.通过地坑进入大白桶与上述低浓度废水混合后，废水经五格连续反应槽及地面配药箱，使得上述废水COD浓度继续降低，并可去除废水色度； 3.通过斜管沉淀池装置，使得对连续反应槽处理好的上述废水固液分离； 4.沉淀物通过污泥浓缩槽及板框压滤机，使得斜管底部沉积的污泥得以收集； 5.上清液通过中间水箱进入碳滤罐，使得斜管沉淀分离出的液体中的COD及其它杂质得以去除； 6.检测合格后排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  |  |  |  | 经活性炭、吸附棉、布袋除尘过滤合格后排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环评审批 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环保验收 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、突发环境事件应急预案： （以附件形式上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他应当公开的环境信息和情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1. “是否情况”填写：“ 是 ”或“否” ；

2. 排放方式指：排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；

3. 排放总量为：上一年度的排放总量；

4. 各重点排污单位根据表格内容，生成一个有公网IP（可以在INTERNET网络上

能访问到）的页面地址给辖区环保局，各地环保局负责将表格统一链接到各环保局

网站上进行环境信息公开；

5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业，  国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。